ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

«НЕОН»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                     Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

#### Ящик разрыва ЯРП, ЯПРП

Ящики силовые с рубильником ЯРП и ЯПРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для нечастых ручных переключений между основным и резервным вводами в цепях с напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Номинальный режим работы - продолжительный.

- Номинальный ток до 250А. - Номинальное напряжение переменного тока 220/380В, - Частота 50 Гц. - Степень защиты по ГОСТ 14254-96: при открытых дверях - IP00, при закрытых дверях - IP31. - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 УЗ.1 и УХЛ4. - Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям "ПУЭ", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя", утверждённых Минэнерго. - Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-85.

| Тип ящика | Ном. ток, А | Габариты, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |
| ЯРП-100 | 100 | 380 | 245 | 610 |
| ЯРП-250 | 250 | 380 | 245 | 610 |
| ЯРП-400 | 400 | 480 | 245 | 805 |
| ЯПРП-100 | 100 | 360 | 260 | 510 |
| ЯПРП-250 | 250 | 370 | 260 | 610 |