#### ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

« H E O H »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                       Багатоканальний телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформатори струму типу ТО-0.72 та ТОШ-0,72 У2 Н

Клас точності 0,5; 0,5 S ;

Трансформатори струму призначені для передачі сигналу вимірювальної інформації в установках змінного струму частотою 50 Гц і найбільшою робочим 
напругою до 720 В.

ТУ У 039726008.002-2001

Основні характеристики та дані

| № | Характеристики | ТО-0,72 | ТОШ-0,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Робоча температура у °С | від мінус 45 до плюс 50 |  |
| 2. | Кліматичне виконання | У, Т |  |
| 3. | Категорія розміщення за ГОСТ 15150 та 15543.1 | 2 |  |
| 4. | Номінальний первинний струм, А | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 500, 600, 750, 800, 1000 |
| 5. | Номінальний вторинний струм, А | 5 |  |
| 6. | Номінальна потужність, ВА | 5 |  |
| 7. | Клас точності | 0,5; 05 S |  |
| 8. | Габаритні розміри, мм | 123х82х96(н) | 98х75х156(н) |
| 9. | Маса не більше, кг | 0,9 | 1,35 |
| 10. | Отвір під шину | - | 85х10 |

Трансформатори виготовляються в пластмасовому корпусі із склонаповненого поліаміду з вогнестійкою добавкою.

Обмотки та шина виконані з міді.

У виробництві трансформаторів використано винахід, патент № 36303 А від 16.04.2001р.